# 滨州市

# 排污单位自行监测方案

企业名称：山东滨农科技有限公司

制定日期：         2022.1.1

山东滨农科技有限公司自行监测方案

根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》的规定，制定本企业自行监测方案。

一、基本情况

| 企业名称 | 山东滨农科技有限公司 | 行业类别 |  | 化学农药制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾用名 |  | 注册类型 |  |  |
| 组织机构代码 | 913716027563671878 | 社会信用代码 |  | 913716027563671878 |
| 企业规模 | 大型 | 对应市平台自动监控企业 |  | 山东滨农科技有限公司 |
| 中心经度 | 118°1′11.86″ | 中心纬度 |  | 37°29′21.84″ |
| 企业地址 | 山东省滨州市滨北办事处永莘路518号 | 邮编 |  | 256651 |
| 企业类别 | 私营企业 | 管理级别 |  | 重点管理 |
| 控制级别 | 国控省控 地市控其他 |  |  |  |
| 环保联系人 | 穆海滨 | 联系电话 | 0543-5087860 |  |
| 电子邮箱 | bshlt2008@163.com | 联系人手机 | 13406257698 |  |
| 企业生产情况 | 见后附详细说明 |  |  |  |
| 企业污染治理情况 | 有机废气采用RTO焚烧工艺、废水采用预处理+综合处理（A20）工艺，废水废气治理达标后排放。详情见后续详细说明 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

企业生产情况详细说明

山东滨农科技有限公司成立于2003年10月，公司位于山东省滨州市滨北办事处永莘路518号，法人代表李华。注册经营范围：精细化工及农药开发、研制、分析、评价、生产、销售；叶面肥、水溶肥、微生物菌肥、有机肥的加工、销售；不再分装的农作物包装种子、农机具销售；农产品、果品加工、销售；提供与农用无人机相关系列的植保服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务。

山东滨农科技有限公司现有制剂车间、合成车间等15个，内分设生产线23条，生产规模为年产合成农药5.84万t/a，主要产品为异丙甲草胺12800t/a、二甲戊乐灵10000t/a、S-异丙甲草胺6000t/a等。

企业污染治理情况

- 废气

企业现有废气排放及处理情况：车间废气主要为涉VOCs的原辅料废气，经车间收集设施收集后进入蓄热式焚烧炉（RTO）处理设施处置，处置后产生废气主要为二氧化硫、氮氧化物、VOCs等，经过碱液喷淋后，经15米排气筒排放，排气筒均安装在线监测。公司现安装5套共16万立方/每小时处理能力的RTO，导热油炉以天热气作为燃料，经低氮燃烧器后，废气主要包含二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等。

工艺流程：

车间废气→车间吸收塔→ 1期RTO →RTO后置碱洗塔 →25米排气筒外排（DA007）

车间废气→车间吸收塔→ 2期RTO一级前置碱洗塔 →二期RTO →RTO后置二级碱洗塔 →25米排气筒外排（DA015）

车间废气→车间吸收塔→ 3期RTO →RTO后置二级碱洗塔 →25米排气筒外排（DA002）

车间废气→车间吸收塔→ 4期RTO一级前置碱洗塔 →四期RTO →RTO后置二级碱洗塔 →25米排气筒外排（DA005）

车间废气→车间吸收塔→ 5期RTO一级前置碱洗塔 →五期RTO →RTO后置二级碱洗塔 →25米排气筒外排（DA006）

车间废气→车间吸收塔→ 6期RTO →25米排气筒外排（DA025）

危废焚烧炉焚烧废气  → 旋风除尘器 →布袋除尘器 →碱洗塔 →54米排气筒外排（DA003）

天然气→（DA019）1号导热油炉（含低氮燃烧器）→17米排气筒外排

天然气→（DA020）2号导热油炉（含低氮燃烧器）→17米排气筒外排

天然气→（DA011）3号导热油炉（含低氮燃烧器）→17米排气筒外排

- 2、废水

公司废水主要来源包括工艺生成水、原料带入水、物料清洗水、地面冲洗水、尾气处理水、转产清洗水，初期雨水，生活用水，蒸汽乏水等，经厂内污水处理站通过预处理+A2O处理后，通过“一企一管”管线排放至园区污水处理厂，排放口安装在线监测设备，数据实时上传。

二、监测内容

废气自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值（mg/m³） | 手工监测采样方法及个数 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | DA001 | 合二车间仓库吸收塔排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 154321995 |
|  | 二甲苯 | DA002 | 3期RTO采样平台 | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 8 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |
|  | 苯 |  |  | 1次/半年 |  | 2 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法 HJ583-2010 |
|  | 丙烯醛 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 3 | 非连续采样 至少3个 | 气相色谱法HJ/T 36-1999 |
|  | 甲苯 |  |  | 1次/半年 |  | 5 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱 附气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 1次/年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 6000无量纲 | 非连续采样 至少3个 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋 法 GB T 146751993 |
|  | 氨（氨气） |  |  | 1次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 14kg/h | 非连续采样 至少3个 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 5332009 |
|  | 氯甲烷 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 气袋采样气相色谱法HJ10 06-2018 |
|  | 甲醇 |  |  | 1次/半年 |  | 50 | 非连续采样 至少3个 | 气相色谱法HJ/T 33-1999 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 100 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |
|  | 二甲基甲酰胺 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 50 | 非连续采样 至少3个 | 液相色谱法HJ80 1-2016 |
|  | 二噁英 |  |  | 1次/年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 0.1ng-TEQ/m3 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分 辨气相色谱－高 分辨质谱法HJ 77.2－2008 |
|  | 氯化氢 |  |  | 1次/半年 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 100 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 271999 |
|  | 挥发性有机物 |  |  | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废 气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》（ HJ 38-2017） |
|  | 氮氧化物 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 200 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 烟尘 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法GB/T 16157 |
|  | 二氯乙烷 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 气袋采样气相色谱法HJ10 06-2018 |
|  | 烟尘 | DA003 | 焚烧炉采样平台 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法GB/T 16157 |
|  | 氯化氢 |  |  | 1次/月 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2020 | 50 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光 度法HJ/T 27-1999 |
|  | 林格曼黑度 |  |  | 1次/月 |  | 1级 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度 图法HJ/T 398-2007 |
|  | 一氧化碳 |  |  | 1次/月 |  | 80 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中一氧化碳的测 定 非色散红外吸收 法HJ/T 44-1999 |
|  | 镉及其化合物 |  |  | 1次/月 |  | 0.05 | 非连续采样 至少3个 | 电感耦合等离子 质谱法HJ657-2013 |
|  | 铅及其化合物 |  |  | 1次/月 |  | 0.5 | 非连续采样 至少3个 | 电感耦合等离子 质谱法HJ65-72013 |
|  | 汞及其化合物 |  |  | 1次/月 |  | 0.05 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光 光度法 (暂行)HJ 543—2009 |
|  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 |  |  | 1次/月 |  | 4 | 非连续采样 至少3个 | 电感耦合等离子 体质谱法HJ657-2013 |
|  | 砷、镍及其化合物 |  |  | 1次/月 |  | 0.5 | 非连续采样 至少3个 | 电感耦合等离子 体质谱法HJ657-2013 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 200 | 非连续采样 至少3个 | 固固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 二噁英类 |  |  | 1次/年 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | 0.5ng-TEQ/m3 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分 辨气相色谱－高 分辨质谱法HJ 77.2－2008 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 100 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |
|  | 氟化氢 |  |  | 1次/月 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | 2 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ 6882013 |
|  | 挥发性有机物 | DA004 | 1号仓库东采样平台 | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废 气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》（ HJ 38-2017） |
|  | 挥发性有机物 | DA005 | 4号RTO 采样平台 | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废 气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》（ HJ 38-2017） |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 1次/半年 |  | 50 | 非连续采样 至少3个 | 气袋采样气相色谱法HJ10 06-2018 |
|  | 氯苯类 |  |  | 1次/半年 |  | 20 | 非连续采样 至少3个 | 气象色谱法HJ/T 39-1999 |
|  | 氯化氢 |  |  | 1次/半年 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 100 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光 度法HJ/T 271999 |
|  | 苯 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 2 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 |
|  | 二甲苯 |  |  | 1次/半年 |  | 8 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |
|  | 甲苯 |  |  | 1次/半年 |  | 5 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱 附气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |
|  | 二氯乙烷 |  |  | 1次/半年 |  | 1 | 非连续采样 至少3个 | 气袋采样气相色谱法HJ10 06-2018 |
|  | 二噁英 |  |  | 1次/年 | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 0.1ng-TEQ/m3 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分 辨气相色谱－高 分辨质谱法HJ 77.2－2008 |
|  | 烟尘 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法GB/T 16157 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 1次/季 |  | 100 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 HJ/T 57-2000 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 1次/季 |  | 200 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 氨（氨气） |  |  | 1次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 533-2009 |
|  | 硫化氢 |  |  | 1次/半年 |  | 0.9kg/h | 非连续采样 至少3个 | 亚甲基蓝分光光度法 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 1次/半年 |  | 6000无量纲 | 非连续采样 至少3个 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋 法 GB/T 14675-1993 |
|  | 挥发性有机物 | DA006 | 5期RTO烟气排放口 | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废 气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》（ HJ 38-2017） |
|  | 氯化氢 |  |  | 1次/半年 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 100 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光 度法HJ/T 27-1999 |
|  | 苯 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 2 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法 HJ583-2010 |
|  | 二甲苯 |  |  | 1次/半年 |  | 8 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二 硫化碳解吸气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |
|  | 甲苯 |  |  | 1次/半年 |  | 5 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱 附气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |
|  | 二氯乙烷 |  |  | 1次/半年 |  | 1 | 非连续采样 至少3个 | 气袋采样气相色谱法HJ10 06-2018 |
|  | 二噁英 |  |  | 1次/年 |  | 0.1ng-TEQ/m3 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分 辨气相色谱－高 分辨质谱法HJ 77.2－2008 |
|  | 烟尘 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法GB/T 16157 |
|  | 二氧化硫 |  |  | 1次/季 |  | 100 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 定电位电解法HJ 57-2017 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 1次/季 |  | 200 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 硫化氢 |  |  | 1次/半年 | 恶臭污染物排放 标准GB 1455493 | 0.9kg/h | 非连续采样 至少3个 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993 |
|  | 臭气浓度 |  |  | 1次/半年 |  | 6000无量纲 | 非连续采样 至少3个 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋 法 GB/T 14675-1993 |
|  | 二甲基甲酰胺 |  |  | 1次/半年 |  | 50 | 非连续采样 至少3个 | 液相色谱法HJ80 1-2016 |
|  | 氨（氨气） |  |  | 1次/半年 |  | 14kg/h | 非连续采样 至少3个 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 533-2009 |
|  | 丙烯醛 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 3 | 非连续采样 至少3个 | 气相色谱法HJ/T 36-1999 |
|  | 氯甲烷 |  |  | 1次/半年 |  | 20 | 非连续采样 至少3个 | 气袋采样气相色谱法HJ10 06-2018 |
|  | 甲醇 |  |  | 1次/半年 |  | 50 | 非连续采样 至少3个 | 气相色谱法HJ/T 33-1999 |
|  | 二氧化硫 | DA007 | 1期RTO采样平台 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 100 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 |
|  | 甲苯 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 5 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱 附气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |
|  | 二甲苯 |  |  | 1次/半年 |  | 8 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |
|  | 苯 |  |  | 1次/半年 |  | 2 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法 HJ583-2010 |
|  | 烟尘 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法GB/T 16157 |
|  | 挥发性有机物 |  |  | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废 气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》（ HJ 38-2017） |
|  | 二噁英 |  |  | 1次/年 |  | 0.1ng-TEQ/m3 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分 辨气相色谱－高 分辨质谱法HJ 77.2－2008 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013 | 200 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 氯化氢 |  |  | 1次/半年 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 100 | 非连续采样 至少3个 | 固定污染源排气 中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光 度法HJ/T 27-1999 |
|  | 甲硫醇 |  |  | 1次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 0.12kg/h | 非连续采样 至少3个 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇 、甲硫醚和二甲 二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-93 |
|  | 二氯乙烷 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 1 | 非连续采样 至少3个 | 气袋采样气相色谱法HJ10 06-2018 |
|  | 甲醇 |  |  | 1次/半年 |  | 50 | 非连续采样 至少3个 | 气相色谱法HJ/T 33-1999 |
|  | 颗粒物 | DA008 | 苯达松干燥采样平台 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 颗粒物 | DA009 | 靛红酸酐干燥采样平台 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样 至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 挥发性有机物 | DA010 | 1号仓库西采样平台 | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60 | 非连续采样 至少3个 | 《固定污染源废 气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》（ HJ 38-2017） |
|  | 二氧化硫 | DA011 | 3号导热油炉烟气排放口 | 1次/年 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 50 |  | 固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 定电位电解法HJ 57-2017 |
|  | 烟尘 |  |  | 1次/年 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 10 |  | 重量法HJ837-2017 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 1次/月 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 100 |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 林格曼黑度 |  |  | 1次/年 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 1级 |  | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度 图法HJ/T 398-2007 |
|  | 颗粒物 | DA012 | 制剂二车间西喷淋塔排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 154321995 |
|  | 挥发性有机物 | DA013 | 西厂区车间原料仓库 | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60 |  | 《固定污染源废 气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气相色谱法》（ HJ 38-2017） |
|  | 颗粒物 | DA014 | 制剂二车间东喷淋塔排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 二氧化硫 | DA015 | 2期RTO烟气排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 100 |  | 固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 定电位电解法HJ 57-2017 |
|  | 挥发性有机物 |  |  | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60 |  | 《固定污染源废 气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017） |
|  | 氮氧化物 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 200 |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 二噁英 |  |  | 1次/年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 0.1ng-TEQ/m3 |  | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分 辨气相色谱－高 分辨质谱法HJ 77.2－2008 |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 1次/半年 |  | 50 |  | 气袋采样-气相色谱法HJ10 06-2018 |
|  | 苯胺类 |  |  | 1次/半年 |  | 20 |  | 盐酸萘乙二胺分 光光度法GB/T15 502-1995 |
|  | 烟尘 |  |  | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 |  | 固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法GB/T 16157 |
|  | 甲苯 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 5 |  | 环境空气 苯系物的测定固体吸附/热脱 附气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |
|  | 二甲苯 |  |  | 1次/半年 |  | 8 |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二 硫化碳解吸气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |
|  | 苯 |  |  | 1次/半年 |  | 2 |  | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱 附-气相色谱法 HJ583-2010 |
|  | 氯苯 |  |  | 1次/半年 |  | 20 |  | 气相色谱法HJ/T 39-1999 |
|  | 氯化氢 |  |  | 1次/半年 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 100 |  | 固定污染源排气 中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光 度法HJ/T 27-1999 |
|  | 二氯乙烷 |  |  | 1次/半年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 1 |  | 气袋采样气相色谱法HJ10 06-2018 |
|  | 颗粒物 | DA016 | 制剂三车间东线水洗塔排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 颗粒物 | DA017 | 制剂二、三车间合用水洗塔排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 颗粒物 | DA018 | 制剂三车间西厂区水洗塔排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 二氧化硫 | DA019 | 东导热油炉采样平台 | 1次/年 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 50 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 定电位电解法HJ 57-2017 |
|  | 烟尘 |  |  | 1次/年 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 10 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法GB/T 16157 |
|  | 林格曼黑度 |  |  | 1次/年 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 1.0级 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 1次/月 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 100 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 二氧化硫 | DA020 | 西导热油炉采样平台 | 1次/年 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 50 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 定电位电解法HJ 57-2017 |
|  | 烟尘 |  |  | 1次/年 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 10 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气 中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法GB/T 16157 |
|  | 林格曼黑度 |  |  | 1次/年 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 1.0级 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 1次/月 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 100 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 颗粒物 | DA021 | 合二北干燥水洗塔排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 颗粒物 | DA022 | 合二南干燥水洗塔排放口 | 1次/季度 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 颗粒物 | DA023 | 制剂四车间南干燥水洗塔排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 颗粒物 | DA024 | 制剂三车间悬浮剂/粒剂车间喷淋塔排放口 | 1次/季 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 挥发性有机物 | DA025 | 6期RTO烟气排放口 | 1次/季 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 60 | 非连续采样至少3个 | 《固定污染源废 气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法》（ HJ 38-2017） |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 20 | 非连续采样至少3个 | 环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 100 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气 中二氧化硫的测 定 定电位电解法HJ 57-2017 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 200 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | 二噁英 |  |  | 1次/年 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 0.1ng-TEQ/m3 | 非连续采样至少3个 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分 辨气相色谱－高 分辨质谱法HJ 77.2－2008 |
|  | 苯胺类 |  |  |  | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 20 | 非连续采样至少3个 | 盐酸萘乙二胺分 光光度法GB/T15 502-1995 |
|  | 酚类 |  |  |  | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 15 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |
|  | 氯化氢 | DA026 | 脱盐工段废气吸收塔排放口 | 1次/季 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 100 | 非连续采样至少3个 | 固定污染源排气 中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光 度法HJ/T 27-1999 |
| 污染物排放方式 |  | 污染治理设施治理达标后排放 |  |  |  |  |  |  |  |

废水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 手工监测采样方法及个数 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 阿特拉津 | DW001 | 车间排口 | 1次/月 | 杂环类农药工业水污染物排放标准GB 21523-2008 | 3 | 非连续采样至少3个 | 高效液相色谱法 HJ587-2010 |  |
|  | 悬浮物 | DW002 | 污水总排口 | 1次/月 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 400 | 混合采样至少3个 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
|  | pH |  |  | 在线监测 |  | 6.5-9.5-9 | 瞬时采样至少3个 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
|  | 流量 |  |  | 在线监测 |  | / | 混合采样至少3个 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度 法(试行)HJ/T 342─2007 |  |
|  | 氨氮 |  |  | 在线监测 |  | 45 | 混合采样至少3个 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光 度法 HJ 535-2009 |  |
|  | BOD5 |  |  | 1次/季 |  | 350 | 混合采样至少3个 | 水质 五日生化需氧量 （BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |  |
|  | 总氮 |  |  | 1次/季 |  | 70 | 混合采样至少3个 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消 解紫外分光光度 法 HJ 636-2012 |  |
|  | 石油类 |  |  | 1次/月 |  | 15 | 混合采样至少3个 | 水质 石油类和动植物 油类的测定 红外分光光度法 （HJ637-2018） |  |
|  | 色度 |  |  | 1次/月 |  | 64 | 混合采样至少3个 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |  |
|  | 硫酸盐 |  |  | 1次/季 |  | 600 | 混合采样至少3个 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度 法(试行)HJ/T 342─2007 |  |
|  | 氯化物 |  |  | 1次/半年 |  | 800 | 混合采样至少3个 | 硝酸银滴定GB/T 11896-1989 |  |
|  | COD |  |  | 在线监测 |  | 500 | 混合采样至少3个 | 水质 化学需氧量的测 定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |
|  | 总磷 |  |  | 在线监测 |  | 8 | 混合采样至少3个 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度 法 GB 11893-1989 |  |
|  | 溶解性总固体（全盐类） |  |  | 1次/季 |  | 2000 | 混合采样至少3个 | 称量法GB/T5750 .4-2006 |  |
|  | 苯胺类 |  |  | 1次/季 |  | 5 | 混合采样至少3个 | N-（1奈基）乙二胺偶 氮分光光度法GB /T11889-1989 |  |
|  | 苯系物 |  |  | 1次/季 |  | 0.2 | 混合采样至少3个 | 气相色谱法HJ68 6-2014 |  |
|  | 总氰化物 |  |  | 1次/季 |  | 0.5 | 混合采样至少3个 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光 度法（HJ 484— 2009 ） |  |
|  | 挥发酚 |  |  | 1次/季 |  | 1 | 混合采样至少3个 | 水质 挥发酚的测定 4氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |
|  | 氟化物 |  |  | 1次/半年 |  | 20 | 混合采样至少3个 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87 |  |
|  | 有机磷农药 |  |  | 1次/季 |  | 1600 | 混合采样至少3个 | 气相色谱法GB/T 13192-1991 |  |
| 污染物排放方式 |  | 污染治理设施治理达标后排放 |  |  |  |  |  |  |  |

雨水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 手工监测采样方法及个数 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 悬浮物 | DW006 DW007 DW008 DW009 DW010 | 雨水排口1、2、3、4、5 | 有流动水排放时按日监测，若监测一年无异常，可放宽至每季度开展一次监测 | 混合采样至少3个 | 水质悬浮物的测定重量法 GB11901-1989 | 无流动水 无需检测 |
|  | pH |  |  |  | 混合采样至少3个 | 水质 pH的测定玻璃电极法 GB6920-1986 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 混合采样至少3个 | 水质氨氮的测定水杨酸分光光度法 HJ536-2009 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 混合采样至少3个 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |
| 污染物排放方式 |  | 进入厂区污染治理设施治理达标后排放 |  |  |  |  |  |

无组织自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 内 容 | 硫化氢 | 厂界 | 1次/半年 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 0.06 | 非连续采样至少3个 | 空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法 |  |
|  | 氨 |  |  |  | 1.5 | 非连续采样至少3个 | 空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  | 20 | 非连续采样至少3个 | 三点比较式臭袋法 |  |
|  | 甲苯 |  |  | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 0.2 | 非连续采样至少3个 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 |  |
|  | 苯 |  |  |  | 0.1 | 非连续采样至少3个 |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.2 | 非连续采样至少3个 |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  | 2 | 非连续采样至少3个 | 气相色谱法 |  |
|  | 甲醇 |  |  | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 12 | 非连续采样至少3个 | 气相色谱法 |  |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 0.2 | 非连续采样至少3个 | 紫外可见分光光度法 |  |
|  | 丙烯醛 |  |  |  | 0.4 | 非连续采样至少3个 | 气相色谱法 |  |
|  | 氯苯 |  |  |  | 0.4 | 非连续采样至少3个 | 溶剂解析气相色谱法 |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 1.0 | 非连续采样至少3个 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995） |  |
|  | 氟化物 |  |  |  | 20μg/m³ | 非连续采样至少3个 | 环境空气氟化物的测定滤膜采样_氟离子选择电极法HJ955-2018 |  |
| 污染物排放方式 |  | 厂界无组织排放 |  |  |  |  |  |  |

厂界环境噪声自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 | 标准限值mg/L |  | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| 厂界噪声 | 厂界 | 1次/季 | 工业企业厂界环境噪声排放标准3类GB12348-2008 | 65 | 55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 积分平均声级计或环境噪声自动监测仪 |  |

地表水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 | 标准限值mg/L | 标准方法 | 标准代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 1次/季 | 地表水环境质量标准Ⅴ类标准 GB 3838-2002 | 6-9 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |  |
| 五日生化需氧量 |  |  |  | 10 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |  |
| 化学需氧量 |  |  |  | 40 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 |  |
| 氨氮 |  |  |  | 2 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |  |
| 总氮 |  |  |  | 2 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 |  |
| 总磷 |  |  |  | 0.4 | 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670-2013 |  |
| 石油类 |  |  |  | 1 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 |  |
| 氰化物 |  |  |  | 0.2 | 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 |  |
| 挥发酚 |  |  |  | 0.1 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 1.5 | 氟试剂分光光度法 | HJ 488—2009 |  |

地下水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 | 标准限值mg/L | 标准方法 | 标准代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 1次/年 | 地下水质量标准Ⅲ类标准GB/T14848 -2017 | 6.5≤pH≤8.5 | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006 |  |
| 色度 |  |  |  | ≤15 | 稀释倍数法 | GB/T11903 |  |
| 耗氧量 |  |  |  | ≤3 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 |  |
| 氨氮 |  |  |  | ≤0.5 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T5750.5-2006 |  |
| 挥发酚 |  |  |  | ≤0.002 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |  |
| 氰化物 |  |  |  | ≤0.05 | 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 |  |
| 氟化物 |  |  |  | ≤1 | 氟试剂分光光度法 | HJ 488—2009 |  |

土壤自行监测内容表

| 监测项目 土壤pH值 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 | 标准限值mg/kg | 标准方法 | 标准代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 | 厂区 | 1次/年 | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 GB36600-2018 | 82 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 |  |
| 镉 |  |  |  | 172 | 原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |  |
| 六价铬 |  |  |  | 78 | 等离子发射光谱法 | HJ/T350-2007 |  |
| 砷 |  |  |  | 140 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 |  |
| 铅 |  |  |  | 2500 | 原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |  |
| 镍 |  |  |  | 2000 | 等离子发射光谱法 | HJ/T350-2007 |  |
| 铜 |  |  |  | 3600 | 等离子发射光谱法 | HJ/T350-2007 |  |

| 监测项目 土壤pH值 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 | 风险值筛选 |  |  |  | 标准方法 | 标准代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测内容 |  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |  |  |  |
| 镉 | 厂界 | 1次/年 | 土壤环境质量 农用地土壤环境质量标准 GB 15618-2018 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 森林土壤pH值的测定 | LY/T1239-1999 |  |
| 汞 |  |  |  | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 |  |
| 砷 |  |  |  | 40 | 40 | 30 | 25 | 原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |  |
| 铅 |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 170 | 等离子发射光谱法 | HJ/T350-2007 |  |
| 铬 |  |  |  | 150 | 150 | 200 | 250 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 |  |
| 铜 |  |  |  | 50 | 50 | 100 | 100 | 原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |  |
| 镍 |  |  |  | 60 | 70 | 100 | 190 | 等离子发射光谱法 | HJ/T350-2007 |  |
| 锌 |  |  |  | 200 | 200 | 250 | 300 | 等离子发射光谱法 | HJ/T350-2007 |  |

循环水自行监测内容表

| 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 | 标准限值mg/L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总有机碳 | 厂区各车间循环水塔 | 1次/半年 | 地下水质量标准Ⅲ类标准GB/T14848 -2017 | 0.1-1000 | 监测进口和出口样品，用于确定是否存在泄露 |

三、委托第三方监测公司采样和样品保存方式

样品滤膜完好，样品活性炭管完好，样品硅胶管完好，样品401有机担体管完好，样品采气袋密闭完好，样品VOCS吸附管完好，样品吸收液无色透明完好，样品真空采样瓶密闭完好，样品污水浑浊半透明有异味完好，样品地表水无色透明完好。

四、监测质量控制措施

（1）检测人员的素质要求，检测人员具有扎实的环境监测基础理论和专业知识；正确熟练的掌握环境监测中操作技术和质量控制程序；熟知有关环境监测管理的法规、标准和规定。检测人员全部经培训考核合格后发上岗证，持证上岗。

（2）检测仪器管理与定期检查，为保证监测数据的准确可靠、具有追溯性，必须对所用计量分析仪器进行计量检定，经检定合格方可使用，且在有效使用期内，每半年进行期间核查有效。

（3）进行现场采样前，采样人员按规定要求填写现场采样物品领用清单、仪器校准等准备工作。

（4）噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB(A)；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源；

（5）按照监测规范采样，采样方案确定的采样点及样品具有代表性与真实性。采样时的生产条件、环境条件适时记录，对采样位置进行图示，确保采样的有效性和可追溯性，且填写受控的采样操作记录。

（6）能做平行双样的分析项目，分析每批水样时均须做10%的平行双样；采样设备在领用和返还时，对其性能是否满足要求进行核查或校准，并做好详细记录。

（7）分析测试，进入实验室的样品首先核对样品流转单、容器编号、包装情况、保存条件和有效期等，符合要求的样品方可开展检测；使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递；实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定等。样品按要求保存，并在规定期限内分析完毕；

（8）报告执行三级审核制度，本项目完成后原始记录按期归档保存。质量管理体系文件的归档应满足《记录控制程序》的有关规定，检测技术文件由档案管理员统一编号。

- 自行监测结果公布

- 对外公布方式：山东滨农科技有限公司网站公开公示界面、滨州市环境监测监控系统

- 公布时限：

- ①：自动检测数据24小时连续发布

- ②：委托检测数据待检测报告出来后15日内公布

- 公布内容：

- 企业名称、法定代表、行业、排污口、监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及限值

六、监测技术规范、依据及使用仪器

| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | VOCs | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ734-2014 | 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2010 AH-Z-108 | 0.001～0.01mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T27-1999 | 紫外可见光分光光度计UV2550 AH-Z-027 | 0.9mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 重量法 | HJ837-2017 | 电子天平 AUW-220D AH-Z-028 | 1.0mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 紫外吸收法 | DB37/T2705-2015 | 紫外烟气监测系统博睿3040-D AH-Z-241/ 紫外烟气分析仪MH3200型 AH-Z-345 | 2mg/m3 |
|  | 一氧化氮 | 紫外吸收法 | DB37/T2704-2015 |  | 2mg/m3 |
|  | 二氧化氮 | 紫外吸收法 | DB37/T2704-2015 |  | 2mg/m3 |
|  | 一氧化碳 | 定电位电解法 | HJ973-2018 | 烟尘烟气测试仪3020 AH-Z-101 | 3mg/m3 |
|  | 林格曼黑度 | 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T398-2007 | 林格曼黑度计LGM-A1 AH-Z-179 | -- |

| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 电子天平 AUW-220D AH-Z-028 | 0.001mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T27-1999 | 紫外可见光分光光度计UV2550 AH-Z-027 | 0.05mg/m3 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 紫外可见光分光光度计UV2550 AH-Z-027 | 0.01mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | -- | 10(无量纲) |
|  | 氟化物 | 滤膜采样/氟离子选择电极法 | HJ955-2018 | 氟离子选择性电极PF-1-01 AH-Z-049 | 0.5μg/m3 |
|  | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版） | 紫外可见光分光光度计UV2550 AH-Z-027 | 0.001mg/m3 |
|  | VOCs | 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ644-2013 | 气相色谱-质谱联用仪QCMS-QP2010 AH-Z-108 | 0.3-1.0 μg/m3 |

| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 酸度计PHS-3C AH-Z-064 | -- |
|  | CODcr | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | COD恒温加热器JR-9012 AH-F-083 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 紫外可见光分光光度计UV-2700 AH-Z-305 | 0.025mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 生化培养箱 SHP-160 AH-Z-185 | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 电子天平 AP125WD AH-Z-335 | 1mg/L |
|  | 色度 | 稀释倍数法 | GB/T11903-1989 | 50mL具塞比色管 | -- |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | HJ503-2009 | 紫外可见光分光光度计UV2550 AH-Z-027 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 紫外可见光分光光度计 UV2550 AH-Z-305 | 0.05mg/L |
|  | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T11896-1989 | 50mL滴定管 AH-B-012 | 10mg/L |
|  | 硫酸盐 | 重量法 | GB/T11899-1989 | 电子天平 FA2004 AH-Z-065 | 10mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T5750.4-2006 | 电子天平 FA2004 AH-Z-065 | 10mg/L |
|  | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | HJ484-2009 | 紫外可见光分光光度计 UV2700 AH-Z-305 | 0.001mg/L |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T7484-1987 | 氟离子选择性电极PF-1-01 AH-Z-049 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 | 紫外可见光分光光度计 UV2700 AH-Z-305 | 0.01mg/L |

| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱法 | HJ686-2014 | 气相色谱仪GC-2010 AH-Z-024 | 0.5μg/L |
|  | 苯胺类 | N-（1-奈基）乙二胺偶氮分光光度法 | GB/T11889-1989 | 紫外可见光分光光度计 UV2550 AH-Z-027 | 0.03mg/L |
|  | 氯苯 | 气相色谱法 | HJ/T74-2001 | 气相色谱仪GC-2014C AH-Z-025 | 0.01mg/L |
|  | 二氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | HJ620-2011 | 气相色谱仪GC-2010 AH-Z-024 | 6.13μg/L |
|  | 二氯乙烷 | 顶空气相色谱法 | HJ620-2011 | 气相色谱仪GC-2010 AH-Z-024 | 2.35μg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2018 | 红外测油仪 OIL-8 AH-Z-191 | 0.06mg/L |
|  | 阿特拉津 | 气相色谱法 | GB21523-2008 | 气相色谱仪GC-2014C AH-Z-025 | 0.25μg/L |
|  | 有机磷农药 | 气相色谱法 | GB/T13192-1991 | 气相色谱仪GC-2014C AH-Z-025 | 6.0×10-5 mg/L |
|  | 全盐量 | 重量法 | HJ/T51-1999 | 电子天平 FA2004 AH-Z-065 | 10mg/L |

| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 酸度计PHS-3C AH-Z-064 | -- |
|  | CODcr | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | COD恒温加热器 JR-9012 AH-F-083 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 紫外可见光分光光度计 UV2700 AH-Z-305 | 0.025mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 生化培养箱 SHP-160 AH-Z-185 | 0.5mg/L |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T7484-1987 | 氟离子选择性电极PF-1-01 AH-Z-049 | 0.05mg/L |
|  | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | HJ484-2009 | 紫外可见光分光光度计 UV2700 AH-Z-305 | 0.001mg/L |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | HJ503-2009 | 紫外可见光分光光度计 UV2550 AH-Z-027 | 0.0003mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 | 紫外可见光分光光度计 UV2700 AH-Z-305 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 紫外可见光分光光度计 UV2700 AH-Z-305 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | 紫外分光光度法 | HJ970-2018 | 紫外可见光分光光度计 UV2700 AH-Z-305 | 0.01mg/L |

- 七、企业在线监测设备信息

| 监测种类 | 监测设备名称号 | 型号 | 生产厂家 | 方法原理 | 测定量程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD自动监测仪 | LFH2001 | 山东龙发环保科技有限公司 | 重铬酸钾氧化法 | 5000mg/l |
|  | 氨氮自动监测仪 | LFH2013 | 山东龙发环保科技有限公司 | 纳氏试剂分光光度法 | 0-25mg/l |
|  | 总磷自动监测仪 | LF-003 | 山东龙发环保科技有限公司 | 钼酸铵分光光度法 | 0-50mg/l |
|  | PH计 | PC3110 | 上泰仪器有限公司 | 玻璃电极法 | 0-14 |
|  | 流量计 | WL-1A1 | 北京九波生迪科技有限公司 | 超声波回声测距法 | 3900mg/l |
| 废气 | 颗粒物自动监测仪 | LSS2004 | 中科天融（北京）科技有限公司 | 激光透射法 | 100mg/m³ |
|  | 二氧化硫自动监测仪 | ENDA-640ZG | 堀场仪器(上海）有限公司 | 非分散红外吸收法 | 150mg/m³ |
|  | 氮氧化物自动监测仪 | ENDA-640ZG | 堀场仪器(上海）有限公司 | 非分散红外吸收法 | 400mg/m³ |
|  | 氧量OMA仪 | ENDA-640ZG | 堀场仪器(上海）有限公司 | 磁压法 | / |
|  | 烟气流速监测仪 | APT2000 | 安荣信科技（北京）有限公司 | 皮托管压差法 | / |
|  | 烟气温度监测仪 | APT2000 | 安荣信科技（北京）有限公司 | 铂电阻法 | / |

- 八、监测点位示意图

- 企业可根据具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明污水排放口及其监测点位的编号及其名称。

# 填写说明：

# 1、企业按照自行监测采用自承担、委托监测、自承担和委托监测的方式，监测单位中填写为企业名称、第三方检测机构名称、企业名称和第三方检测机构名称。

2、基本情况表中“对应市平台自动监控企业”选项如未联网市平台可暂不填写；“企业类别”选项为“废气、废水、污水处理厂、畜牧化养殖、重金属、危废企业”；“管理级别”选项为“中央属、省属、市（地）属、县属、部队、其他”。

3、自行监测内容根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术指南》的规定确定排放口、监测点位、监测项目、监测频次，并按照开展情况填写监测方法、分析仪器等。

4、自行监测内容表按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界情况分表填写。

5、排污单位排污口及采样点位置、污染物种类、排放去向、排放标准等信息有所变化时，应报请所在地环境保护行政主管部门批准后进行变更。